RFID Secure Access System:

Système de Contrôle d'Accès RFID Connecté (Arduino + Go + SQLite)

Bienvenue dans le dépôt de notre système de sécurité RFID. Ce projet permet de gérer l'accès à une porte via des badges RFID, avec un dashboard d'administration en temps réel, une base de données sécurisée et une synthèse vocale pour l'accueil des utilisateurs.

- Fonctionnalités

Identification RFID : Lecture précise via le module RC522.

Communication WiFi (UDP) : L'ESP-01S assure la liaison sans fil avec le serveur PC.

Dashboard Industriel (giu) : Interface graphique réactive pour le monitoring en direct.

Base de Données SQLite : Historique complet (Date, Heure, Nom, UID, Statut) et gestion permanente des utilisateurs.

Commandes Déportées : Ouverture manuelle (Porte 1 ou Totale) via le tableau de bord.

Synthèse Vocale : Accueil personnalisé ("Bonjour [Nom]") ou signalement d'accès refusé.

- Architecture Hardware

- Arduino Uno & RFID-RC522

SDA : Pin 10

SCK : Pin 13

MOSI : Pin 11

MISO : Pin 12

RST : Pin 9

Alimentation : 3.3V uniquement !

- ESP-01S (Passerelle WiFi)

RX : Pin 3 (TX Arduino)

TX : Pin 2 (RX Arduino)

VCC / CH_PD : 3.3V

GND : Commun avec l'Arduino.

3. Module Relais

IN : Pin 4

VCC : 5V

GND : Commun.

- Configuration Logicielle

- Prérequis

- Go 1.18+ et la bibliothèque graphique : go get github.com/AllenDang/giu

- Arduino IDE pour le téléversement du firmware.

- SQLite3 pour l'administration de la base de données.

- Initialisation (Ligne de commande)

Dans le dossier projet, lancez ces commandes pour préparer le fichier securite.db :

Bash

sqlite3 securite.db "CREATE TABLE utilisateurs (uid TEXT PRIMARY KEY, nom TEXT, role TEXT);"

sqlite3 securite.db "CREATE TABLE historique (date TEXT, heure TEXT, nom TEXT, uid TEXT, statut TEXT);"

- Lancement du Serveur

Bash

go run portef.go

- Maintenance & Administration

- Gérer les badges

Vous pouvez ajouter des utilisateurs via l'interface ou supprimer des accès via le terminal.

- Supprimer un utilisateur:

sqlite3 securite.db "DELETE FROM utilisateurs WHERE uid = 'ID_DU_BADGE';"

- Vider l'historique :

sqlite3 securite.db « DELETE FROM historique;»

- Visualisation Web : Glissez votre fichier sur sqliteviewer.app.

- Notes de Sécurité & Fiabilité

- Masse Commune (GND) : Indispensable pour éviter les parasites et les erreurs de lecture.

- Buffer Série : Le firmware Arduino filtre les messages de démarrage de l'ESP (MON_IP) pour garantir que les commandes d'ouverture manuelle ne soient jamais bloquées.

- Pare-feu : Autorisez le port UDP 8888 dans Windows pour permettre la réception des badges.

À propos:

Ce projet a été développé avec une approche centrée sur l'utilisateur, alliant la réactivité du langage Go et la simplicité de l'électronique Arduino.